บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานจัดทำโครงงานตลอดจนการออกแบบโครงสร้างและส่วนต่างๆ ของโครงงาน ซึ่งได้รับการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 จึงได้นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบเพื่อเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาทำโครงงาน ให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานและดำเนินการสร้างโครงงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน

3.1 โครงสร้างของระบบ

โครงสร้างระบบของโครงงานนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังรูปที่ 3.1 และ รูปที่ 3.2 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างของระบบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 2. Lora Communication 3. Windows Application 4. Web Application 5. Raspberry pi 6. Database 7. Ngrok 8. Line Notify

รูปที่ 3.1 แสดงภาพ System Diagram

รูปที่ 3.2 แสดงภาพ Block Diagram

จากภาพ System Diagram และ Box Diagram ภาพด้านบน

3.2 การออกแบบและสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า

ในโครงงานนี้ผู้จัดทำได้ออกแบบโรงเรือนสำหรับใช้เพาะเห็ดนางฟ้าขนาด 200x150x210 เซนติเมตร ตามรูปที่ 3.3 โดยได้ออกแบบให้เป็นโรงเรือนแบบปิด ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนด้วยพัดลมระบายอากาศ และควบคุมความชื้นโดยใช้ปั้มพ่นหมอก โครงสร้างของโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นเหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้ว ดังรูปที่ 3.4 เพื่อโรงเรือนมีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ในระยะยาว เมื่อทำการเชื่อมโครงสร้างโรงเรือนเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพ่นสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ดังรุปที่ 3.5

รูปที่ 3.3 แสดงภาพการออกแบบโรงเรีอนที่ใช้เพาะเห็ดนางฟ้า

รูปที่ 3.4 แสดงภาพโครงสร้างของโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า

รูปที่ 3.5 แสดงภาพขั้นตอนการพ่นสีโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า

3.3 การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

วงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การตรวจสอบสถานการณ์ทำงาน ของ พัดลมระบายอากาศ ปั้มพ่นหมอก ว่าทำงานจริงตามที่ควบคุมหรือไม่ โดยแสดงการออกแบบวงดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 3.ป แสดงภาพวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

จากรูปที่ 3.ป แสดงภาพของแสดงภาพวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส โดยจะประกอบด้วย LOAD คือ พัดลมระบายอากาศ หรือ ปั้มพ่นหมอก RS คือ ตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Current Sense Resistors) และส่วนของวงจรขยายแบบไม่กลับเฟส (Non-inverting amplifier) ใช้เพื่อขยายแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานตรวจสอบกระแส โดยมีอัตราการขยายประมาณ 10 เท่า เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สมารถแรงดันเอาท์พุทของวงจรได้ โดยสามารถหาอัตราการขยายของวงจรได้จากสมการ

จากสูตร

VoutVin=A(v)=1+R2R1

จะได้

อัตราการขยาย (A(v)) = 1+9.11

ดังนั้น

อัตราการขยาย (A(v)) = 10.1 เท่า

3.3.1 การคำนวณแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ

ในโครงงานนี้ผู้จัดทำใช้พัดลมระบายอากาศขนาด 12 นิ้ว 12V 6.6A ในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ดังนั้นสามารถคำนวณแรงดันเอาท์พุทของวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส ได้จากสมการ

Vout=(1+R2R1)Vin

จากสมการด้านบน Vin คือแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Current Sense Resistors) ดังนั้นจึงต้องทราบค่า Vin ก่อน

รูปที่ 3.ป แสดงภาพวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแสเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ

จารรูปที่ 3.ป สามารหาแรงดันตกคร่อมต้านทานตรวจสอบกระแส Vin หรือ Vrs ได้จากกฎของโอห์มดังสมการ

I = VR

ดังนั้นหาแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานตรวจสอบกระแสจากรูปที่ 3.ป กำหนดให้ กระแส (I) = 6.6A ความต้านทานของต้านทานตรวจสอบกระแส (Rs) = 0.05 Ω

จากสูตร

I = VR

จะได้

Vin = IRs

แทนค่า

Vin = (6.6)(0.05)

ดังนั้นแรงดันตกคร่องตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Vin) มีค่าเท่ากับ 0.33V เท่ากับ Vin ดังนั้นสามารถคำนวณแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศได้จากสมการ

Vout=(1+R2R1)Vin

แทนค่า

Vout=1+9.110.33

ดังนั้นแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ (Vout) เท่ากับ 3.33V สามารถคำนวณกำลังวัตต์ของตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Prs)

จากสูตร

P = VI

จะได้

Prs = Vin I

แทนค่า

Prs = (0.33)(6.6)

ดังนั้นกำลังวัตต์ของตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Prs) เท่ากับ 2.178W

3.3.2 การคำนวณแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับปั้มพ่นหมอก

ในโครงงานนี้ผู้จัดทำใช้ปั้มพ่นหมอกขนาดแรงดัน 4.8 bar / 70 PSI 12V 2A ในการควบคุมความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ดังนั้นสามารถคำนวณแรงดันเอาท์พุทของวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส ได้จากสมการ

Vout=(1+R2R1)Vin

จากสมการด้านบน Vin คือแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Current Sense Resistors) ดังนั้นจึงต้องทราบค่า Vin ก่อน

รูปที่ 3.ป แสดงภาพวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแสเมื่อใช้งานกับปั้มพ่นหมอก

จารรูปที่ 3.ป สามารหาแรงดันตกคร่อมต้านทานตรวจสอบกระแส Vin หรือ Vrs ได้จากกฎของโอห์มดังสมการ

I = VR

ดังนั้นหาแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานตรวจสอบกระแสจากรูปที่ 3.ป กำหนดให้ กระแส (I) = 2A ความต้านทานของต้านทานตรวจสอบกระแส (Rs) = 0.05 Ω

จากสูตร

I = VR

จะได้

Vin = IRs

แทนค่า

Vin = (2)(0.05)

ดังนั้นแรงดันตกคร่องตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Vin) มีค่าเท่ากับ 0.1V เท่ากับ Vin ดังนั้นสามารถคำนวณแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับปั้มพ่นหมอกได้จากสมการ

Vout=(1+R2R1)Vin

แทนค่า

Vout=1+9.110.1

ดังนั้นแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับปั้มพ่นหมอก (Vout) เท่ากับ 1.01V สามารถคำนวณกำลังวัตต์ของตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Prs)

จากสูตร

P = VI

จะได้

Prs = Vrs I

แทนค่า

Prs = (0.1)(2)

ดังนั้นกำลังวัตต์ของตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Prs) เท่ากับ 0.2W

3.4 การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภานในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า

3.5 การออกแบบการสื่อสารผ่าน Lora Communication

3.6 การออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันและวินโดว์แอปพลิเคชัน

3.7 การออกแบบฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

3.8 Use Case Diagram

รูปที่ 3.ป แสดงภาพ Use Case Diagram

รายละเอียด Use Case Diagram จากตาราง 3.ป ถึงตาราง 3.ป ด้านล่างต่อไปนี้แสดงถึงรายละเอียดการใช้งานของแต่ละ Use Case ตามรูปแบบของ UML Use Case Description

ตาราง 3.ป Login Use Case

| Use Case Name | Login |
| --- | --- |
| Actors | User |
| Use Case Purpose | เพื่อเข้าสู่ระบบ |
| Pre-conditions | - |
| Post-conditions | เข้าสู่ระบบเพื่อดูค่าสถานะต่างๆ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ กำหนดค่าสูงสุดต่ำสุดของอุณหภูมิและความชื้น |
| Main Course | 1.กรอก Username และ Password 2.กดปุ่ม Login 3.เข้าสู่ระบบเสร็จสิ้น |
| Exceptions | Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง |

ตาราง 3.ป Logout Use Case

| Use Case Name | Logout |
| --- | --- |
| Actors | User |
| Use Case Purpose | เพื่อใช้ในการออกจากระบบ |
| Pre-conditions | เข้าสู่ระบบมาแล้วก่อนหน้า |
| Post-conditions | ออกจากระบบสำเร็จ |
| Main Course | 1.กดปุ่ม Logout 2.ออกจากระบบสำเร็จ |
| Exceptions | - |

ตาราง 3.ป View Dashboard Use Case

| Use Case Name | View Dashboard |
| --- | --- |
| Actors | User |
| Use Case Purpose | เพื่อใช้ในการแสดงสถานะต่างๆ และจัดการระบบ |
| Pre-conditions | เข้าสู่ระบบมาแล้วก่อนหน้า |
| Post-conditions | - |
| Main Course | แสดงค่าสถานะต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น สถานะการทำงานของอุปกรณ์ |
| Exceptions | แสดงค่าผิดพลาด |

ตาราง 3.ป Control Use Case

| Use Case Name | Control |
| --- | --- |
| Actors | User |
| Use Case Purpose | เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบ เช่น เปลี่ยนโหมดการทำงาน ความคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ |
| Pre-conditions | ใช้ร่วมกับ View Dashboard |
| Post-conditions | - |
| Main Course | 1.กดปุ่ม change mode 2.ถ้าโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติระบบจะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อค่าอุณหภูมิและความชื้นต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่กำหนด ถ้าโหมดการทำงานแบบแมนนวลผู้ใช้จะสามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ได้ตามต้องการ |
| Exceptions | เกิดความผิดพลาดภายในระบบ |

ตาราง 3.ป Setting Use Case

| Use Case Name | Setting |
| --- | --- |
| Actors | User |
| Use Case Purpose | เพื่อใช้ในการกำหนดค่าสูงสุดต่ำสุดของอุณหภูมิและความชื้น |
| Pre-conditions | ใช้ร่วมกับ View Dashboard |
| Post-conditions | - |
| Main Course | 1.กำหนดค่าสูงสุดต่ำสุด 2.กำหนดค่าสูงสุดต่ำสุดสำเร็จ |
| Exceptions | เกิดความผิดพลาดภายในระบบ |

ตาราง 3.ป View Data Use Case

| Use Case Name | View Data |
| --- | --- |
| Actors | User |
| Use Case Purpose | เพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่อยู่ใน database ในรูปแบบต่างๆ |
| Pre-conditions | ใช้ร่วมกับ View Dashboard |
| Post-conditions | - |
| Main Course | 1.กดปุ่ม datalogger หรือ chart 2.แสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ |
| Exceptions | ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ |

ตาราง 3.ป View Status Use Case

| Use Case Name | View Status |
| --- | --- |
| Actors | User, Guest |
| Use Case Purpose | เพื่อใช้ในการแสดงสถานะบนจอ LCD Display ที่โรงเพาะเห็ด |
| Pre-conditions | - |
| Post-conditions | - |
| Main Course | 1.ดูค่าสถานะบนจอ LCD Display |
| Exceptions | เกิดความผิดพลาดภายในระบบ |